ชื่อผลงาน นวัตกรรม	:  ห่อกันเจ็บ

ชื่อหน่วยงาน		 : หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ผู้จัดทำ		 : น.ส.ดวงจิตร  สัตรักษ์

ห่อกันเจ็บ

1. สภาพปัญหา

ผู้ป่วยที่มารับการรักษาบางรายจำเป็นต้องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ  มักพบปัญหาการเลื่อนหลุดของข้อต่อระหว่างเข็มกับสายให้น้ำเกลือทำให้เกิดปัญหาตามมา  เช่นการให้ยาล่าช้า มักพบมากในเด็กเล็ก แต่เดิมทางงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินใช้กระดาษแข็ง หรือไม้อัดขนาดเล็กมาห่อกระดาษ แล้วนำมาวางกับมือของเด็กในส่วนที่ให้สารน้ำพันก็อสติดพลาสเตอร์ เมื่อมีการเลื่อนหลุดออกก็จำเป็นต้องเปลี่ยนหรือแทงเข็มใหม่เกือบทุกครั้ง ทำให้เกิดการสิ้นเปลือง  ทางหน่วยงานจึงคิดนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยใช้ผ้าเย็บซึ่งสามารถเปิดดูบริเวณที่ให้สารน้ำได้ ไม่ยุ่งยาก สามารถนำกลับมาใช้งานได้หลายครั้ง

2.วัตถุประสงค์

1.ป้องกันการเลื่อนหลุดของข้อต่อบริเวณที่ให้สารน้ำ

2. ลดอัตราการแทงเส้นเลือดให้น้อยลง

3.จำกัดการเคลื่อนไหวของเด็กบริเวณที่ให้สารน้ำ

3. วิธีดำเนินการ

ขั้นตอนการเตรียมการ

1.ตัดขวดน้ำเกลือให้มีขนาด 7.5 x 10 cm. จำนวน 3 ชิ้น ทำความสะอาดเช็ดให้แห้ง

2.ตัดฟองน้ำ ขนาด 10 x 20 cm. จำนวน 1 ชิ้น  และขนาด 2.5 x 12 cm. จำนวน 2 ชิ้น

3.ตัดผ้าขนาด 14 x 24 cm.จำนวน 1 ชิ้น และขนาด5 x 13 cm. จำนวน 2 ชิ้น

4.เย็บผ้ากับฟองน้ำเข้าตามทรงที่ตัดไว้

5.ติดเมจิเทป ( ตีนตุ๊กแก )กับผ้าให้เรียบร้อย ตรวจสอบพร้อมใช้งาน

6.ทดลองใช้งานและสอบถามความพึงพอใจ ในเดือน ก.ค.2557-ปัจจุบัน

4. ผลจากการดำเนินงาน

1.ป้องการการเลื่อนหลุดของข้อต่อบริเวณที่ให้สารน้ำได้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์

2.ลดอัตราการแทงเส้นเลือด และความเจ็บปวด

3.ใช้งานได้หลายครั้ง

5. ปัญหาและอุปสรรค

1.ขนาดไม่พอดี แก้ไขโดยทำเพิ่มหลายขนาดและเลือกใช้ตามความเหมาะสม

2.เด็กสามารถแกะออกได้  แก้ไขโดยเปลี่ยนแบบให้มีความรัดกุมเพิ่มขึ้น เลือกใช้ตามอายุ ขนาดมือ และพัฒนาการของเด็ก

6. งบประมาณที่ใช้

1.ผ้า ได้จากรพ.

2.เมจิกเทป ( ตีนตุ๊กแก ) ครึ่งเมตร ราคา  15 บาท

3.เข็ม- ด้าย  5 บาท

4.ฟองน้ำ 5บาท

5.ขวดน้ำเกลือเหลือใช้ไม่มีค่าใช้จ่าย

รวมค่าต้นทุน 25 บาท